Приложение № 1

к муниципальному Контракту

№0119300010017000002-0084763-01

от «26» мая 2017г.

«Согласовано»                                                                                                                                                                                                                                                     «Утверждаю»

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                         Глава администрации

ГП КК “ДРСУ-10”                                                                                                                                                              Городокского сельсовета

__________________ К.Н. Димитров                                                                                                                                                                                   ________________ А.В. Тощев

«__»__________2017г.                                                                                                                                                                                                     «____»________________2017года

#### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Наименование объекта: Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина в с.  Городок

Минусинского района Красноярского края

| № п\п | Границы участка от км до км | Протяженность, км | Состояние элементов сооружения (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов | Объёмы работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единицы измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Ленина ПК 0,000+0,389 | 0,389 | Асфальтобетонное покрытие на участке дороги протяженностью 389 метров изношено на 90%, поперечные уклоны не соответствуют СНиП, сцепление колеса с покрытием не соответствует нормам СНиП 2.05.02-85 Отсутствует сопряжение обочин с проезжей частью | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 3,0 см укладчиком | тн | 168 (389,0м*6,0м*72,0кг) |
| 2 |  |  |  | Розлив вяжущих материалов | тн | 1,4 (389м*6м*0,0006тн) |
| 3 |  |  |  | Перевозка вяжущих материалов на расстояние 32 км | тн | 1,442 (1,4*1,03) |
| 4 |  |  |  | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси мелкозернистой, толщиной 4 см | м2 | 2334 (389,0м*6,0м) |
| 5 |  |  |  | Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 32 км | тн | 395,2 (2334м2*0,0966тн = 225,5) + (168 тн *1,01=169,7) |
| 6 |  |  |  | Укрепление обочин ПГС толщиной 0,04 м. | м2/м3 | 778/38 (389м*1,0м*2*0,04м *1,22) |
| 7 |  |  |  | Перевозка песчано-гравийной смеси на расстояние 32 км | тн | 66,5 (38м3*1,75тн) |